РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZX 30

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО /МАЛКИ ПЛОЩИ, ОВОЩНИ ГРАДИНИ/

- ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	                9,6 – 12,6 m/rad.

- Водна консумация:	                0,39 – 0,97m³/h

- Работно налягане:	                2,0 – 5,0 bar

- Ъгъл на водната струя:                30°

- Вход:		                            ½“ външна резба

МАТЕРИАЛИ:

- Входа за тръбата е от месинг, останалите части са пластмасови

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 3.2 мм.

 при налягане 3 бара работния радиус на разпръсквача е 11.6 м., а водната консумация 0.63 м³/ч.

 при същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 12х12 м. / с поливна норма 4.4 мм/ч.

- при триъгълна схема 15х13 м. / с поливна норма 3.2 мм/ч.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288