РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZK 30

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	       19,8-28,5m/rad.

- Водна консумация:             3,94 – 12,18m³/h

- Работно налягане:               3,0 – 8,0 bar

- Ъгъл на водната струя:       30°

- Вход:		                   1“ външна резба

МАТЕРИАЛ:

- Разпръсквача е изработен от месинг

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 11.0 мм.

 При налягане 3.0 бара работния радиус на разпръсквача е 21.8 м., а водната консумация 7.46 м³/ч.

 При същите дюза и налягане разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 30 х 30м. / с поливна норма 8.3 мм/ч

- при триъгълна схема  36 х 30 м. / с поливна норма 6.9 мм/ч

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288