РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZM 22

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	           23,2-35,4 m/rad.

- Водна консумация:	           6,16 – 25,76m³/h

- Работно налягане:	           3,0 – 8,0 bar

- Ъгъл на воднатата струя:        22°

- Вход:		                       1½“ външна резба

МАТЕРИАЛИ:

- Вход за тръбата от пластмаса

- Останалите части- месинг

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 16 мм.

 При налягане 3 бара работния радиус на разпръсквача е 26.7 м., а водната консумация 15.77 м³/ч.

 При същите дюза и налягане разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 30х30 м. / с поливна норма 17.5 мм/ч

- при триъгълна схема 36х30 м. / с поливна норма 14.6 мм/ч

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288