РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН P1

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ:АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рaботен радиус:	     38,0-72,0 m/rad.

- Водна консумация:	      20 – 108 m³/h

- Работно налягане:	      3,0 – 8,0 bar

- Ъгъл на водната струя:      22°

- Вход:		                  3“ вътрешна резба

- Бутално задвижващ се разпръсквач.

- Няма загуби на налягане вътре в разпръсквача.

- Постоянен  и тих механизъм без вибрации, работещ плавно.

- Еднаква скорост на въртене и в двете посоки, варираща в широки граници.

- Компактният дизайн го прави лесен и удобен за работа.

- Секторът на въртене варира от 30 до 330  градуса, както и да бъде пълен кръг.

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 18 x 7 мм.

 при налягане 3.0 бара работния радиус на разпръсквача е 38.0 м., а водната консумация 22.98 м³/ч.

 при същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- правоъгълна схема 36х36 м. / с поливна норма 17.8 мм/ч.

- при триъгълна схема 40х35 м. / с поливна норма 16.5 мм/ч.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288