РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН PR 24

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	         13,8-19,2 m/rad.

- Водна консумация:	         0,69 – 4,36m³/h

- Работно налягане:	         2,5 – 5,0 bar

- Ъгъл на водната струя:         24°

- Вход:		                     ¾“ външна резба

МАТЕРИАЛИ:

- Разпръсквача е пласмасов

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 4.2 мм.

 При налягане 3 бара работния радиус на разпръсквача е 14.9 м., а водната консумация 1.09 м³/ч.

 При същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

      - при равоъгълна схема 12х12 м.

- при триъгълна схема 15х13 м.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288