РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZE 30

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗА КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ПРОДАН И ГОЛЕМИ ПОЛЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	     13,9-23,0 m/rad.

- Водна консумация:	     1,09 – 4,93m³/h

- Работно налягане:	     3,0 – 8,0 bar

- Ъгъл на водната струя:     30°

- Вход:		                1“ външна резба

МАТЕРИАЛИ:

- Чукче от месинг

- Тяло от алуминиева сплав

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 5.0 мм.

 При налягане 3.0 бара работния радиус на разпръсквача е 14.8 м., а водната консумация 1.54 м³/ч.

 При същите дюза и налягане разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 12х12 м. / с поливна норма 10.7 мм/ч.

- при триъгълна схема 15х13 м. / с поливна норма 7.9 мм/ч.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288