РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZA 22

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /Германия/

ВНОСИТЕЛ:  АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	        10,1-14,2 m/rad.

- Водна консумация:	        0,58 – 2,00m³/h

- Работно налягане:	        2,5 – 5,0 bar

- Ъгъл на водната струя:        22°

- Вход:		                    ½“ външ.р.

МАТЕРИАЛИ:

- Чукчето е от месинг

- Тяло от пласмаса

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако разпръсквача се използва с дюза 3.5 мм:

 При налягане 3 бара работния радиус на разпръсквача е 11.0 м., а дебита /консумацията на вода/ е съответно 0.75 м³/ч при ползване на разпръсквача само с предна дюза и 1.05 м³/ч при ползване на разпръсквача с предна дюза 3.5 мм и задна дюза 2.2 мм.

 При същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема – 12 х 12 м. Поливната норма ще бъде 5.2 мм/ч

- при триъгълна схема – 15 х 13 м. Поливната норма ще бъде 3.8 мм/ч.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288